Техническое задание № 2027 от 15.04.2025

на закупку натяжных станций конвейеров ленточных стационарных

типа КЛС-1400 поз. 11/1, поз. 11/2 для СОФ 3 РУ

- Назначение

1.1. Натяжные станции ленточных конвейеров предназначены для транспортировки галитовых отходов.

1.2. Тип конвейеров - КЛС 1400.

1.3. Количество – 2 шт.

1.4. Сроки поставки – 3 квартал 2025 года.

1.5. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – У1.

- Технические характеристики транспортируемого продукта

2.1. Галитовые отходы:

-  насыпная плотность, г/см3                                                                       1,4 ÷ 1,5

-  массовая доля воды, %                                                                       не более 9,5

-  гранулометрический состав, мм                                                            0,25 ÷ 1,0

-  температура, 0С                                                                                   не более 60

3. Технические требования

3.1. Производительность, т/ч                                                                                 1435

3.2. Скорость движения ленты, м/с                                                                             2

3.3. Ширина ленты, мм                                                                                           1400

3.4. Режим эксплуатации  -   непрерывный 24 часа в сутки.

3.5. Чертеж приложен в дополнение к техническому заданию на закупку натяжных станций.

4. Конструктивные особенности

4.1. Натяжная станция должна быть изготовлена согласно чертежу 29.22.17.253.00.00.000 СБ.

4.2. Корпуса подшипников натяжных барабанов – выносные, разъемные. В конструкции подшипниковых узлов предусмотреть наличие демонтажных отверстий в крышках корпусов для осмотра подшипников без демонтажа барабанов. Корпуса подшипников натяжных барабанов должны соответствовать применяемому способу натяжения ленты.

4.3. Подшипники барабанов – цилиндрические двухрядные по ГОСТ 5721-2022 (либо аналогичному нормативному документу страны-производителя). Срок службы подшипников барабанов до замены должен быть не менее 40000 часов.

4.4. Радиальное биение барабанов диаметром от 800 мм до 1600 мм – не более 2,5 мм.

4.5. Требования к балансировке барабанов – статически отбалансированы.

4.6. Очистные плужковые устройства ленты для очистки холостой ветви нерабочей стороны ленты выполнить из трехслойного комбинированного материала типа «Remaclean Cab» или аналог (материал – комбинированный полиуретан с аналогичными свойствами).

4.7. Ход натяжки, мм, не менее – 5000.

4.8. Укрытия загрузочные изготовить согласно чертежу 29.22.17.253.00.00.000 СБ – комплектно.

4.8.1. Укрытие загрузочное выполнить с формирователем потока транспортируемого материала, с шорами из резины. Шоры крепить с наружной стороны, установка в паз не допускается.

4.8.2. Укрытия загрузочные должны быть герметичны.

4.8.3. Укрытия загрузочные должны быть изготовлены из конструкционной углеродистой стали обыкновенного качества толщиной не менее 8 мм.

4.9. В местах подачи нагрузки на конвейер устанавливаются амортизирующие ролики. Расстояние между роликами верхней ветви в районе загрузки – 300 мм.

4.10. Требования к роликам:

4.10.1. Верхний ролик изготовить согласно чертежу 02.0.120.00.000.

4.10.2. Нижний ролик изготовить согласно чертежу 02.0.120.00.000-06.

4.10.3. Обечайку роликов выполнить из полимерных материалов.

4.10.4. Количество и качество смазывающего материала должно обеспечивать работоспособность ролика на весь срок службы без пополнения.

4.10.5. Оси роликов должны быть изготовлены из проката сортового стального горячекатаного круглого по ГОСТ 2590 и выполнены точением за одну установку. После сборки ролика его ось должна свободно вращаться от руки.

4.10.6. Гарантийный срок службы подшипников роликов – не менее 40000 часов.

4.10.7. Радиальное биение поверхности гладкого ролика не должно превышать 0,008D (диаметра) ролика для ролика длиной от 500 до 1000 мм; 0,01D – свыше 1000 мм.

4.10.8. Ролики должны поставляться на специальных невозвратных поддонах, применительных для погрузочно-разгрузочных работ грузоподъемными механизмами.

4.11. Ограждения грузов натяжной станции и ограждения натяжной станций должны быть съёмными и выполнены из стали. Ограждения должны сниматься только с помощью специального инструмента. Блокировку ограждения с пуском двигателя не предусматривать.

4.12. Конструкция ограждения барабанов должна обеспечивать возможность осмотра, контроля нагрева и смазки подшипников.

4.13. Конструкция ограждения натяжной станции должна предусматривать возможность осмотра и контроля.

4.14. Предусмотреть антикоррозионную защиту наружных поверхностей металлических узлов оборудования без потери защитных свойств в течении 5-ти лет согласно условиям эксплуатации. Общая толщина слоя - 300÷320 мкм для категории коррозионной агрессивности С5-I согласно СТБ ISO 12944. Тип лакокрасочного покрытия согласовать с заказчиком. Основной цвет – синий RAL 5009, защитные ограждения – желтый RAL 1032.

5. Общие требования

5.1. При изготовлении натяжных станций конвейеров ленточных придерживаться общих принципов конструирования на основе повышения надежности, жесткости и прочности, снижения металлоемкости конструкций, с учетом свойств материалов и в соответствии с требованиями изложенными в ТКП 145-2008 (9100) «Нормы проектирования конвейерного транспорта на обогатительных фабриках ОАО «Беларуськалий»;  Руководящий документ «Устройство защит, блокировок и сигнализации конвейерного транспорта СОФ РУП «ПО «Беларуськалий», ГОСТ 25672-83 «Конвейеры ленточные приёмо-сдаточные испытания», ГОСТ 22644-77 «Конвейеры ленточные. Основные параметры и размеры», ГОСТ 22647-77 «Конвейеры ленточные. Технические условия».

5.2. Монтажная технологичность, заводская готовность и комплектность изготовленных натяжных станций должна соответствовать требованиям ТКП 45-3.05-166-2009, 45-5.04-41-2006 и ГОСТ 24444-87.

5.3. Консервация, и при необходимости упаковка сборочных единиц, узлов и деталей должна обеспечивать сохранность их при транспортировке, погрузочно-разгрузочных операциях и временном хранении до монтажа, при температуре от - 30°С до +40°С.

5.4. На площадках под установку подшипниковых опор натяжных барабанов для правильного расположения элементов друг относительно друга, предусмотреть регулировочные винты из устойчивой к коррозии стали.

5.5. На поверхностях деталей не допускаются брызги металла и шлак от термической резки и сварки.

5.6. Заусенцы должны быть удалены, острые кромки деталей и узлов притуплены.

5.7. Все материалы, поставляемые для нанесения на изделие во время и после монтажа (лакокрасочные и т.д.) должны иметь паспорта на русском языке с указанием условий хранения и гарантийного срока хранения не менее гарантийного срока на конвейер.

5.8. Комплектующие покупные изделия должны иметь сертификаты качества.

6. Требования к поставщику

6.1. Документально подтвердить наличие у производителя производственных площадей и нормативно-технической базы необходимых для исполнения заказа.

6.2. Предоставить референц-лист с информацией о положительном опыте эксплуатации ленточных конвейеров на ОАО «Беларуськалий» или аналогичном производстве калийной отрасли.

6.3. В течение 4-х недель после заключения  контракта предоставить для проектирования документацию: габаритно - присоединительные  размеры, комплектацию, статические и динамические нагрузки.

6.4. Продукция отправляется Покупателю разобранной на транспортабельные сборочные единицы и детали, упакованные в отдельные грузовые места. На каждое отгрузочное место составляется упаковочный лист с перечислением узлов, предметов, деталей и др., упакованных в данном месте. Документация на изделие должна находиться в отдельном ящике.

6.5. Чертежи на натяжные станции и их сборочные единицы, комплект ЗИПа согласовать с инженерной службой заказчика до начала изготовления.

7. Комплект поставки

7.1. Натяжные станции, изготовленные согласно чертежу 29.22.17.253.00.00.000 СБ и с учетом требований технического задания в количестве двух штук.

7.2. Комплект быстроизнашиваемых деталей и узлов, стандартно предусмотренных заводом изготовителем на период гарантийной эксплуатации.

7.3. Лакокрасочные материалы, предназначенные для восстановления поверхности оборудования на промплощадке, поврежденной после выполнения сварочных работ при монтаже.

8. Техническая документация

8.1. Предоставить эксплуатационную документацию согласно ГОСТ 2.601-2013 и ГОСТ 2.610-2006 на бумажном носителе – 2 экземпляра и электронный носитель – 1 экземпляр:

- паспорт;

- сборочные и монтажные чертежи;

- инструкцию по монтажу (включая схемы строповки), пуску, регулированию и обкатке изделия;

- руководство по эксплуатации, каталог деталей и сборочных единиц, нормы расхода запчастей и материалов, ведомости ЗИП, с указанием сведений по техническому обслуживанию, ремонту с перечнем наименований работ описанием последовательности выполнения операций.

8.2. Предоставить документацию на покупные изделия: подшипники, сертификаты на канат.

8.3. Каталог запасных частей с указанием стандартизированного обозначения подшипников, уплотнений и т.д., т.е. всех стандартных покупных изделий.

8.4. Язык документации – русский, технически грамотный.

9. Гарантии изготовителя

9.1. Поставщик гарантирует качественную и безопасную работу натяжной станции конвейера в течение 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

9.2. Поставщик гарантирует, что поставляемое оборудование по конструкции, качеству материалов, исполнению, комплектности соответствует требованиям настоящего технического задания, а также действующим ТНПА.

9.3. Продавец гарантирует полноту и комплектность технической документации, предусмотренной настоящим техническим заданием.

10. Требования к техническому предложению

10.1. К рассмотрению технических предложений допускаются участники конкурса, не имевшие ранее претензий по качеству предлагаемого оборудования.

10.2. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

10.3. Техническое предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить выявленные неточности.