|  | УТВЕРЖДАЮ Начальник управления автоматизации- главный метролог ______________ О.М. Чечуха _____ ___________ 2025 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ № 948 к типовому ТЗ № 3.14.3 на вибрационный датчик предельного уровня для жидкостей c трубным удлинением

| № п.п | Цех | Продукт | Тип присоединения DN | Температура измеряемой среды | Плотность | Давление в системе | Тип измерителя (сигнала) | Длина удлинительной трубки | Диаметр удлинительной трубки | Кол-во | Срок поставки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | °С | г/см3 | МПа |  | L мм | мм | шт. |  |  |
| 1 | ЦМЭл 4РУ | HCI, NaOCI, NaOH, анолит, католит KOH, хлор-газ | 25 | -30…+90 | 1,0-1,6 | 0,3-5 | Индуктивный (Namur) | 700 | 20-30 | 1 | III квартал 2025 г. | Покрытие корпуса и измерительной вилки коррозионностойкое к воздействию агрессивных сред и паров продуктов |
| 2 | ЦМЭл 4РУ | HCI, NaOCI, NaOH, анолит, католит KOH, хлор-газ | 50 | +5…+90 | 1,0-1,6 | 0,3-0,6 | Индуктивный (Namur) | 550 | 20-30 | 1 | III квартал 2025 г. | Покрытие корпуса и измерительной вилки коррозионностойкое к воздействию агрессивных сред и паров продуктов |
| 3 | ЦМЭл 4РУ | HCI, NaOCI, NaOH, анолит, католит KOH, хлор-газ | 50 | +5…+90 | 1,0-1,6 | 0,3-5 | Индуктивный (Namur) | 600 | 20-30 | 1 | III квартал 2025 г. | Покрытие корпуса и измерительной вилки коррозионностойкое к воздействию агрессивных сред и паров продуктов |
| 4 | ЦМЭл 4РУ | HCI, NaOCI, NaOH, анолит, католит KOH, хлор-газ | 50 | +5…+90 | 1,0-1,6 | 0,3-0,6 | Индуктивный (Namur) | 730 | 20-30 | 1 | III квартал 2025 г. | Покрытие корпуса и измерительной вилки коррозионностойкое к воздействию агрессивных сред и паров продуктов |
| 5 | ЦМЭл 4РУ | HCI, NaOCI, NaOH, анолит, католит KOH, хлор-газ | 50 | +5…+90 | 1,0-1,6 | 0,3-5 | Индуктивный (Namur) | 950 | 20-30 | 1 | III квартал 2025 г. | Покрытие корпуса и измерительной вилки коррозионностойкое к воздействию агрессивных сред и паров продуктов |
| 6 | ЦМЭл 4РУ | HCI, NaOCI, NaOH, анолит, католит KOH, хлор-газ | 50 | +5…+90 | 1,0-1,6 | 0,3-0,6 | Индуктивный (Namur) | 1100 | 20-30 | 1 | III квартал 2025 г. | Покрытие корпуса и измерительной вилки коррозионностойкое к воздействию агрессивных сред и паров продуктов |

Главный инженер 4РУ															П.В. Брагин

Исп. Муха А.Н.

т.40-18

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер | 948 |
| Дата регистрации | 13.02.2025 |
| Дата создания | 11.02.2025 |
| Вид документа | Внутренний |
| Журнал регистрации | Технические задания, заключения, приложения |
| Краткое содержание | ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ № _ЦМЭл/2025__ к типовому ТЗ № 3.14.3 на вибрационный датчик предельного уровня для жидкостей c трубным удлинением |
| Статус документа | Исполненный |
| Контроль документа |  |
| Списан в архив | 13.02.2025 |
| Дело № | 2025 Цех мембранного э...19.3/08 - 03 Документы о проведени и процедур закупок то варов |

Резолюции и поручения

√	[Резолюция]   20.02.2025 (срок исп. 21.03.2025) Барейша Д.А.  (Начальник бюро/Бюро контрольно-измерительных приборов)

√		[1] 21.03.2025 - Статкевич А.М. - К исполнению

[ИСПОЛНЕНО]  21.02.2025   Статкевич А.М.