Техническое задание № 2028 от 15.04.2025

на закупку приводных станций конвейеров ленточных стационарных

типа КЛС-1400 поз. 10/1, поз. 10/2 для СОФ 3 РУ

- Назначение

1.1. Приводные станции ленточных конвейеров предназначены для транспортировки галитовых отходов.

1.2. Тип конвейеров - КЛС 1400.

1.3. Количество – 2 шт.

1.4. Сроки поставки – 3 квартал 2025 года.

1.5. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – У1.

- Технические характеристики транспортируемого продукта

2.1. Галитовые отходы:

-  насыпная плотность, г/см3                                                                       1,4 ÷ 1,5

-  массовая доля воды, %                                                                       не более 9,5

-  гранулометрический состав, мм                                                            0,25 ÷ 1,0

-  температура, 0С                                                                                   не более 60

3. Технические требования

3.1. Производительность, т/ч                                                                                 1435

3.2. Скорость движения ленты, м/с                                                                             2

3.3. Ширина ленты, мм                                                                                           1400

3.4. Режим эксплуатации  -   непрерывный 24 часа в сутки.

3.5. Предельно-допустимый уровень звукового давления в рабочей зоне – не более 80 дБ.

3.6. Предельно-допустимый уровень вибрации в рабочей зоне, дБ, не более – 90.

3.7. Чертежи приложены в дополнение к техническому заданию на закупку приводных станций.

4. Конструктивные особенности

4.1. Приводная станция конвейера ленточного КЛС-1400 поз. 10/1 должна быть изготовлена согласно чертежу 29.22.17.254.00.00.000 СБ. Приводная станция конвейера ленточного КЛС-1400 поз. 10/2 должна быть изготовлена согласно чертежу 29.22.17.256.00.00.000 СБ.

4.2. Скребок для очистки (в количестве двух штук для каждого конвейера) холостой ветви рабочей стороны ленты установить между приводным и отклоняющим барабаном с возможностью регулировки и замены без снятия ограждения со стороны привода. Счищаемый материал должен попадать в зону разгрузки конвейера. Материал и конструкцию скребка согласовать с заказчиком.

4.3. Течки разгрузочные и течку качающуюся для   конвейера ленточного КЛС-1400 поз. 10/1 изготовить согласно чертежу 29.22.17.254.00.00.000 СБ, течки разгрузочные и течку качающуюся для   конвейера ленточного КЛС-1400 поз. 10/2 изготовить согласно чертежу 29.22.17.256.00.00.000 СБ – комплектно.

4.4. Узлы перегрузки должны быть герметичны.

4.5. Течки разгрузочные и течка качающаяся должны быть изготовлены из конструкционной углеродистой стали обыкновенного качества толщиной не менее 8 мм.

4.6. Требования к роликам:

4.6.1. Верхний ролик изготовить согласно чертежу 02.0.120.00.000.

4.6.2. Нижний ролик изготовить согласно чертежу 02.0.120.00.000-06.

4.6.3. Обечайку роликов выполнить из полимерных материалов.

4.6.4. Количество и качество смазывающего материала должно обеспечивать работоспособность ролика на весь срок службы без пополнения.

4.6.5. Оси роликов должны быть изготовлены из проката сортового стального горячекатаного круглого по ГОСТ 2590 и выполнены точением за одну установку. После сборки ролика его ось должна свободно вращаться от руки.

4.6.6. Гарантийный срок службы подшипников роликов – не менее 40000 часов.

4.6.7. Радиальное биение поверхности гладкого ролика не должно превышать 0,008D (диаметра) ролика для ролика длиной от 500 до 1000 мм; 0,01D – свыше 1000 мм.

4.6.8. Ролики должны поставляться на специальных невозвратных поддонах, применительных для погрузочно-разгрузочных работ грузоподъемными механизмами.

4.7. Ограждения муфт, укрытия приводных станций изготовить из стали толщиной 6 мм., ограждения нижней ветви ленты должны быть съёмными и выполнены из стали. Ограждения должны сниматься только с помощью специального инструмента. Блокировку ограждения с пуском двигателя не предусматривать.

4.8. Конструкция ограждения барабанов должна обеспечивать возможность осмотра, контроля нагрева и смазки подшипников.

4.9. Предусмотреть антикоррозионную защиту наружных поверхностей металлических узлов оборудования без потери защитных свойств в течении 5-ти лет согласно условиям эксплуатации. Общая толщина слоя - 300÷320 мкм для категории коррозионной агрессивности С5-I согласно СТБ ISO 12944. Тип лакокрасочного покрытия согласовать с заказчиком. Основной цвет – синий RAL 5009, защитные ограждения – желтый RAL 1032.

5. Общие требования

5.1. При изготовлении приводных станций конвейеров ленточных придерживаться общих принципов конструирования на основе повышения надежности, жесткости и прочности, снижения металлоемкости конструкций, с учетом свойств материалов и в соответствии с требованиями изложенными в ТКП 145-2008 (9100) «Нормы проектирования конвейерного транспорта на обогатительных фабриках ОАО «Беларуськалий»;  Руководящий документ «Устройство защит, блокировок и сигнализации конвейерного транспорта СОФ РУП «ПО «Беларуськалий», ГОСТ 25672-83 «Конвейеры ленточные приёмо-сдаточные испытания», ГОСТ 22644-77 «Конвейеры ленточные. Основные параметры и размеры», ГОСТ 22647-77 «Конвейеры ленточные. Технические условия».

5.2. Монтажная технологичность, заводская готовность и комплектность изготовленных приводных станций должна соответствовать требованиям ТКП 45-3.05-166-2009, 45-5.04-41-2006 и ГОСТ 24444-87.

5.3. Консервация, и при необходимости упаковка сборочных единиц, узлов и деталей должна обеспечивать сохранность их при транспортировке, погрузочно-разгрузочных операциях и временном хранении до монтажа, при температуре от - 30°С до +40°С.

5.4. Базовые опорные поверхности сварных рам под установку редуктора, электродвигателя, приводного барабана после изготовления рам подвергать механической обработке.

5.5. Поверхности рамы привода под установку приводного барабана, редуктора и электродвигателя должны находиться в параллельных горизонтальных плоскостях. Отклонение не более 1мм.

5.6. Отклонение базовой (опорной) поверхности рамы под установку лап редуктора от прилегающей плоскости не более 1мм.

5.7. Отклонение базовой (опорной) поверхности рамы под установку лап электродвигателя от прилегающей плоскости не более 1мм.

5.8. Отклонение поверхностей под установку подшипниковых опор приводного барабана от общей прилегающей плоскости не более 1мм.

5.9. На площадках под установку подшипниковых опор приводного барабана и на раме привода, для правильного расположения элементов привода друг относительно друга, предусмотреть регулировочные винты из устойчивой к коррозии стали.

5.10. На поверхностях деталей не допускаются брызги металла и шлак от термической резки и сварки.

5.11. Заусенцы должны быть удалены, острые кромки деталей и узлов притуплены.

5.12. Все материалы, поставляемые для нанесения на изделие во время и после монтажа (лакокрасочные и т.д.) должны иметь паспорта на русском языке с указанием условий хранения и гарантийного срока хранения не менее гарантийного срока на конвейер.

5.13. Комплектующие покупные изделия должны иметь сертификаты качества.

6. Требования к поставщику

6.1. Документально подтвердить наличие у производителя производственных площадей и нормативно-технической базы необходимых для исполнения заказа.

6.2. Предоставить референц-лист с информацией о положительном опыте эксплуатации ленточных конвейеров на ОАО «Беларуськалий» или аналогичном производстве калийной отрасли.

6.3. В течение 4-х недель после заключения  контракта предоставить для проектирования документацию: габаритно - присоединительные  размеры, комплектацию, статические и динамические нагрузки.

6.4. Продукция отправляется Покупателю разобранной на транспортабельные сборочные единицы и детали, упакованные в отдельные грузовые места. На каждое отгрузочное место составляется упаковочный лист с перечислением узлов, предметов, деталей и др., упакованных в данном месте. Документация на изделие должна находиться в отдельном ящике.

6.5. Чертежи на натяжные станции и их сборочные единицы, комплект ЗИПа согласовать с инженерной службой заказчика до начала изготовления.

7. Комплект поставки

7.1. Приводная станция конвейера ленточного КЛС-1400 поз. 10/1, изготовленная согласно чертежу 29.22.17.254.00.00.000 СБ с учетом требований технического задания в количестве одной штуки.

7.2. Приводная станция конвейера ленточного КЛС-1400 поз. 10/2, изготовленная согласно чертежу 29.22.17.256.00.00.000 СБ с учетом требований технического задания в количестве одной штуки.

7.3. Комплект быстроизнашиваемых деталей и узлов, стандартно предусмотренных заводом изготовителем на период гарантийной эксплуатации.

7.4. Лакокрасочные материалы, предназначенные для восстановления поверхности оборудования на промплощадке, поврежденной после выполнения сварочных работ при монтаже.

8. Техническая документация

8.1. Предоставить эксплуатационную документацию согласно ГОСТ 2.601-2013 и ГОСТ 2.610-2006 на бумажном носителе – 2 экземпляра и электронный носитель – 1 экземпляр:

- паспорт;

- сборочные и монтажные чертежи;

- инструкцию по монтажу (включая схемы строповки), пуску, регулированию и обкатке изделия;

- руководство по эксплуатации, каталог деталей и сборочных единиц, нормы расхода запчастей и материалов, ведомости ЗИП, с указанием сведений по техническому обслуживанию, ремонту с перечнем наименований работ описанием последовательности выполнения операций.

8.2. Предоставить документацию на покупные изделия: подшипники, сертификаты на канат.

8.3. Каталог запасных частей с указанием стандартизированного обозначения подшипников, уплотнений и т.д., т.е. всех стандартных покупных изделий.

8.4. Язык документации – русский, технически грамотный.

9. Гарантии изготовителя

9.1. Поставщик гарантирует качественную и безопасную работу натяжной станции конвейера в течение 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

9.2. Поставщик гарантирует, что поставляемое оборудование по конструкции, качеству материалов, исполнению, комплектности соответствует требованиям настоящего технического задания, а также действующим ТНПА.

9.3. Продавец гарантирует полноту и комплектность технической документации, предусмотренной настоящим техническим заданием.

10. Требования к техническому предложению

10.1. К рассмотрению технических предложений допускаются участники конкурса, не имевшие ранее претензий по качеству предлагаемого оборудования.

10.2. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

10.3. Техническое предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить выявленные неточности.